基于SVM方法的车内乘员热感觉评价 #

杨 洁1，贺岩松1，凌 婧1，杜亚非2，张志飞1**

（1. 重庆大学汽车工程学院，重庆 400030；
2. 中国汽车工程研究院股份有限公司，重庆 401122）

2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0Automotive Engineering School,Chongqing University,Chongqing 400030；Automotive Engineering School,Chongqing University,Chongqing 400030；Automotive Engineering School,Chongqing University,Chongqing 400030；China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd, Chongqing 401122；Automotive Engineering School,Chongqing University,Chongqing 400030重庆大学汽车工程学院，重庆 400030;重庆大学汽车工程学院，重庆 400030;重庆大学汽车工程学院，重庆 400030;中国汽车工程研究院股份有限公司，重庆 401122;重庆大学汽车工程学院，重庆 400030400030;400030;;;13678423406;13527518067;;;18200508450;02365106243 ;;;重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学汽车工程学院;重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学汽车工程学院;;;YJ1994@cqu.edu.cn;hys68@cqu.edu.cn;lingjing@cqu.edu.cn;duyafei@caeri.com.cn;z.zhang@cqu.edu.cn杨洁(1994-)，女，主要研究方向：汽车热管理及热舒适性研究;贺岩松(1968-)，男，教授、博导，主要研究方向：车辆振动与噪声控制、车辆舒适性主/客观评价;;;杨 洁;贺岩松;凌 婧;杜亚非;张志飞YANG Jie;HE Yansong;LING Jing;DU Yafei;ZHANG Zhifei贺岩松2.0国家自然科学基金资助项目(51275540)2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01*|*期刊*|*邓志勇, 兰凤崇, 陈吉清, 等. 多因素耦合的多层结构传热模型及车舱内动态传热特性[J]. 机械工程学报, 2019, 55(06): 145-155.<CR>2*|*期刊*|*ZHANG H, DAI L, XU G, et al. Studies of air-flow and temperature fields inside a passenger compartment for improving thermal comfort and saving energy. Part I: Test/numerical model and validation[J]. Applied Thermal Engineering, 2009, 29(10): 2022-2027.<CR>3*|*期刊*|*张文灿, 陈吉清, 兰凤崇. 太阳辐射下车窗玻璃特性对车内温度场的影响研究[J]. 机械工程学报, 2011, 47(22): 119-125.<CR>4*|*期刊*|*ALAHMER A, MAYYAS A, MAYYAS A A, et al. Vehicular thermal comfort models; a comprehensive review[J]. Applied Thermal Engineering, 2011, 31(6-7): 995-1002.<CR>5*|*期刊*|*DANCA P, VARTIRES A, DOGEANU A. An Overview of Current Methods for Thermal Comfort Assessment in Vehicle Cabin[J]. Energy Procedia, 2016, 85: 162-169.<CR>6*|*期刊*|*FANGER P O. Assessment of man's thermal comfort in practice[J]. Occupational and Environmental Medicine, 1973, 30(4): 313-324.<CR>7*|*期刊*|*张炳力, 薛铁龙, 胡忠文. 基于PMV-PPD与空气龄的轿车乘员舱内热舒适性分析与改进[J]. 汽车工程, 2015, 37(08): 951-958.<CR>8*|*期刊*|*LEE D W. Impact of a three-dimensional air-conditioning system on thermal comfort: An experimental study[J]. International Journal of Automotive Technology, 2015, 16(3): 411-416.<CR>9*|*期刊*|*MOON J H, LEE J W, JEONG C H, et al. Thermal comfort analysis in a passenger compartment considering the solar radiation effect[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2016, 107: 77-88.<CR>10*|*期刊*|*SCHIAVON S, MELIKOV A K. Energy saving and improved comfort by increased air movement[J]. Energy and Buildings, 2008, 40(10): 1954-1960.<CR>11*|*期刊*|*MARIALENA NIKOLOPOULOU N B, KOEN STEEMERS. Thermal comfort in outdoor urban spaces_ Understanding the Human parameter[J]. Solar Engery, 2001, 70(3): 227-235.<CR>12*|*期刊*|*LAI D, ZHOU X, CHEN Q. Modelling dynamic thermal sensation of human subjects in outdoor environments[J]. Energy and Buildings, 2017, 149: 16-25.<CR>13*|*期刊*|*WYON D P, LARSSON S, FORSGREN B, et al. Standard procedures for assessing vehicle climate with a thermal manikin[C]. SAE Technical Paper 890049, 1989.<CR>14*|*期刊*|*HUIZENGA C, HUI Z, ARENS E. A model of human physiology and comfort for assessing complex thermal environments[J]. Building and Environment, 2001, 36(6): 691-699.<CR>15*|*期刊*|*MCGUFFIN R. Modeling of human thermal comfort[J]. SAE transactions, 2001: 2272-2295.<CR>16*|*期刊*|*ZHANG H, ARENS E, HUIZENGA C, et al. Thermal sensation and comfort models for non-uniform and transient environments: Part I: Local sensation of individual body parts[J]. Building and Environment, 2010, 45(2): 380-388.<CR>17*|*期刊*|*HEPOKOSKI M, CURRAN A, GULLMAN S, et al. Coupling a Passive Sensor Manikin with a Human Thermal Comfort Model to Predict Human Perception in Transient and Asymmetric Environments[J]. SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, 2017, 10(1): 135-140.<CR>18*|*期刊*|*ZHOU X, LAI D, CHEN Q. Experimental investigation of thermal comfort in a passenger car under driving conditions[J]. Building and Environment, 2019, 149: 109-119.<CR>19*|*期刊*|*CHENG Y, NIU J, GAO N. Thermal comfort models: A review and numerical investigation[J]. Building and Environment, 2012, 47: 13-22.<CR>20*|*期刊*|*J. Rugh, V. Hovland. National and world fuel savings and CO2emissionreductions by increasing vehicle air conditioning COP[J]. Proceedings from the2003 Alternate Refrigerant Systems Symposium in Phoenix, AZ (2003).<CR>21*|*期刊*|*HINTEA D, KEMP J, BRUSEY J, et al. Applicability of thermal comfort models to car cabin environments[C]// Applicability of thermal comfort models to car cabin environments. 2014 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). IEEE,1: 769-776.<CR>22*|*期刊*|*MAO Y, WANG J, LI J. Experimental and numerical study of air flow and temperature variations in an electric vehicle cabin during cooling and heating[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 137: 356-367.<CR>23*|*期刊*|*克里斯特安尼, 李国正, 王猛,等. 支持向量机导论[M]. 电子工业出版社, 2004.基于SVM方法的车内乘员热感觉评价|Thermal sensation evaluation of passengers in vehicle based on SVM method|国家自然科学基金资助项目(51275540)|1|杨 洁|YANG Jie|重庆大学汽车工程学院，重庆 400030|Automotive Engineering School,Chongqing University,Chongqing 400030|杨洁(1994-)，女，主要研究方向：汽车热管理及热舒适性研究|重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学汽车工程学院|400030|YJ1994@cqu.edu.cn|18200508450|13678423406<CR>*|2|贺岩松|HE Yansong|重庆大学汽车工程学院，重庆 400030|Automotive Engineering School,Chongqing University,Chongqing 400030|贺岩松(1968-)，男，教授、博导，主要研究方向：车辆振动与噪声控制、车辆舒适性主/客观评价|重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学汽车工程学院|400030|hys68@cqu.edu.cn|02365106243 |13527518067<CR>|3|凌 婧|LING Jing|重庆大学汽车工程学院，重庆 400030|Automotive Engineering School,Chongqing University,Chongqing 400030||||lingjing@cqu.edu.cn||<CR>|4|杜亚非|DU Yafei|中国汽车工程研究院股份有限公司，重庆 401122|China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd, Chongqing 401122||||duyafei@caeri.com.cn||<CR>|5|张志飞|ZHANG Zhifei|重庆大学汽车工程学院，重庆 400030|Automotive Engineering School,Chongqing University,Chongqing 400030||||z.zhang@cqu.edu.cn||

摘要：汽车乘员舱内乘员热感觉的评价模型是研究汽车热环境以及车内乘员热舒适性的重要工具。为了在整车开发设计阶段，对车内热环境进行评价及优化，研究了车内热环境的乘员热感觉评价方法。通过真实环境下空调制热期间车内乘员热感觉主客观试验，获得了汽车乘员舱内热环境以及车内乘员主观热感觉的变化情况，发现乘员舱内热环境在水平及垂直方向均呈现出瞬态不均匀分布。根据试验结果，利用支持向量机(Support Vector Machine，SVM)方法以乘员舱内客观参量(人体周围空气温度、车内湿度、黑球辐射温度、人体基础新陈代谢率、服装热阻)为预测变量建立了人体局部动态热感觉评价模型。采用均方根误差(MSE)和可决系数(R²)对评价模型的预测效果进行了量化分析，结果表明该评价模型能有效预测车内人体各部位的动态热感觉。

关键词：车辆工程；热舒适性评价模型；支持向量机；主观评价

中图分类号：U461.4

Thermal sensation evaluation of passengers in vehicle based on SVM method

YANG Jie1, HE Yansong1, LING Jing1, DU Yafei2, ZHANG Zhifei1

(1. Automotive Engineering School,Chongqing University,Chongqing 400030;
2. China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd, Chongqing 401122)

Abstract: The evaluation model of the occupant's thermal sensation in cabin is an important aspect to study the thermal environment of the car and the comfort of the occupants in it. Through the subjective and objective tests of the occupant's thermal sensation in the real environment, the distribution and change of the thermal environment in the passenger compartment when heating through air-conditioning were tested, and the subjective thermal sensation of each part of the occupant was evaluated. According to the experimental results, the thermal environment of the passenger cabin and the subjective thermal sensation of the occupant were analyzed. It was found that the thermal environment in the passenger compartment showed transient inhomogeneity in the horizontal and vertical directions, and the subjective thermal sensation scoring rule of the occupant is basically the same as the air temperature distribution in the passenger compartment. The support vector machine(SVM) method was used to establish a dynamic thermal sensation evaluation model of the human body with those objective parameters (eg: air temperature around the human body, humidity in the vehicle, radiation temperature of the black sphere, metabolic rate of the human body, thermal resistance of the garment) in the cabin. The root mean square error (MSE) and the determinable coefficient (R²) were used to quantify the prediction effect of the evaluation model.The evaluation model can effectively predict the dynamic thermal sensation of various parts of the human body in the passenger compartment of the vehicle.

Key words: Vehicle engineering; Thermal comfort evaluation model; Support vector machine; Subjective evaluation

引言

随着汽车产业的发展，车内的热舒适性问题成为了消费者、研究人员以及汽车厂商的关注焦点和研究热点[1]。热舒适性评价模型是评估汽车内热环境的有效工具[2-5]，国际上较为通用的人体热舒适性理论基础是Fanger[6]提出的人体热舒适方程和PMV-PPD(Predicted Mean Vote-Predicted Percentage of Dissatisfied，即平均投票预测和不满意百分比)评价指标[7-9]。该指标对于稳态均匀环境适用效果良好，但因为Fanger是在接近人体舒适区间的均匀热环境下进行实验，在远离舒适区的非均匀环境下使用该评价指标进行评价可能得不到准确的结论[10-12]。

为了扩大热舒适性评价指标的使用范围，国内外学者在开发适用于瞬态不均匀热环境的热感觉评价方法上做了大量的研究。针对非均匀环境，EQT (Equivalenth Temperature，当量温度)和EHT (Equivalent Homogeneous Temperature，当量均匀温度)是目前使用较广泛的人体热舒适评价指标[13-14]。但是，EHT、EQT仅适用于稳态条件，其舒适界限是基于少量实验数据得到[15]。针对瞬态非均匀环境的热舒适评价模型，大多以环境舱真人实验得到的人体表面皮肤温度、出汗率、内部核心温度等人体生理参数为变量来对测试者的热感觉进行预测评价[16-18]。目前并没有较为成熟通用的人体热生理模型[19]，且真人环境舱评价实验花费高、耗时长，使得评价模型应用范围有限，不利于开发阶段汽车热环境的设计及优化。

为了提高评价模型的预测准确度、扩大应用范围，本文进行汽车乘员舱热感觉主客观试验，根据试验结果，基于SVM方法以乘员舱热环境的客观参量为变量建立人体局部动态热感觉评价模型，并对评价模型进行验证，为汽车热环境的设计及优化提供指导。

汽车乘员舱热感觉主客观试验

试验环境以及测点布置

本次试验在中国西南地区(重庆)冬季3月份进行，由于中国西南地区冬季多以阴天为主，太阳辐射的影响很小基本可以忽略不计，故本次试验过程中被测试车辆一直静止停放在地下停车场。在试验过程中，停车场内环境为温度17℃，湿度70%，空气流速<0.1m/s。为了得到试验过程中车内热环境及人体周围温度场的变化情况，按照图1所示布置测点。“Ｏ”为壁面温度测点，分别布置在车前内壁、仪表板、各位置车窗玻璃、各位置车门、各位置座椅坐垫及靠背、车顶内壁、地板等位置；“△”为车内空气温度测点，分别测量车内中部上下位置的空气温度；“☆”为车内黑球辐射温度测点，布置在中控台附近；“◇”为车内湿度测点，测试车内前、后部湿度变化；人体分为14个部位，测量人体周围的空气温度变化。

(a)壁面温度测点                         (b)车内空气温度测点

(c)湿度与辐射温度测点            (d)人体附近温度测点

图1测点布置情况

Fig 1 Arrangement of Measuring Points

测试者与测试仪器

该试验的受试者年龄在20-30岁之间，包括21名健康成年男性，5名健康成年女性，其基本特征如表1所示。测试人员在试验前避免服药、饮酒、剧烈运动等，试验时身心状态良好，以确保试验顺利进行和测试数据有效。

表1 测量人员身体特征

Table 1 Physical Characteristics of Participants

| 特征 | 男性 |  | 女性 |  | 全体人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |
| 年龄/岁 | 24.1 | 1.3 | 23.8 | 1.1 | 24 | 1.26 |
| 身高/cm | 173.7 | 4.6 | 158.4 | 5.6 | 170.9 | 7.68 |
| 体重/kg | 67.2 | 4.5 | 54.2 | 9.2 | 64.8 | 7.48 |

试验过程中，采用热电偶、黑球温度计、湿度计、风速仪等对车内外环境的空气温度、辐射温度、湿度、空调出风口风速等客观量进行测试，表2展示了仪器类别、仪器精度及其测量范围，图2为试验使用的器材图。

表2 试验测试仪器表

Table 2 Test Instrument Table

| 仪器 | 测量范围 | 精度 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热电偶 | -200°C~+260°C | 2.2°C或0.75%(0~+260°C) | TT-K-24-SLE |
|  |  | 2.2°C或2%(-200~0°C) |  |
| 手持式风速仪 | 0.4m/s~25m/s | 风速：±2%(分辨率：0.01m/s) | FLUKE 925 |
|  | 0~50°C | 温度：±0.8°C (分辨率：0.1°C) |  |
| 湿度传感器 | 0%~100% |  |  |
| 黑球辐射温度测试仪 | -40°C~+100°C | ±0.2°C | HJWD-Q5 |
| 数据采集仪 |  |  | SPAR-8-OFA-ET(imc) |

(a)热电偶         (b)风速仪              (c)湿度计

(d)黑球辐射温度测试仪          (e)数据采集仪

图2 试验器材

Fig 2 Test Equipments

试验过程

参照标准《汽车空调整车降温性能试验方法》中室外静态试验的方法，将试验过程分为两个阶段，第一阶段为冷浸阶段，汽车停放在地下停车场，车门全部打开，使得车内环境与车外环境一致；第二阶段为空调制热阶段，时长为30分钟。空调制热之前，测试人员进入车内，分别坐到前排驾驶、副驾驶以及后排右边位置，按照图1所示给各测试人员布置测点，然后关闭车门。空调制热实验开始，汽车空调开启最大制热、吹面模式，且实验过程中不再改变，同时开始对车内环境参数及测试人员周围空气温度进行测量，测试现场如图3所示。测试人员进入乘员舱之前在车外静止站立10分钟，保证人体初始状态平稳。

(a)试验用车               (b)主观测试

图3 试验现场图

Fig.3 Test Scene Graph

为了得到在空调制热阶段车内乘员的主观热感觉变化情况，在空调制热期间26名试验者对各部位热感觉进行主观打分。试验基于ASHRAE七点标尺对人体各部位热感觉进行评分，其将人体热感觉分为冷(-3)、凉(-2)、微凉(-1)、中性(0)、微暖(1)、暖(2)和热(3)七个等级。根据车内热环境变化情况，打分时间设置为前8分钟每一分钟做一次评价，接下来的11分钟内，每隔三分钟记录一次，最后10分钟内，每隔五分钟记录一次。

试验结果及分析

车内热环境分析

在空调开启后，对前后排乘员各身体部位周围空气温度进行测量，图4给出了试验过程中各乘员不同部位周围温度变化情况。乘员舱各位置空气温度变化可以分为两个阶段，在开始制热后的前几分钟，人体周围空气温度上升很快，这是由于空调开启后大量热负荷带入车内，车内温度上升速率很高；而随着车内空气温度与空调出风口温差逐渐减少，温度上升速率减缓。

(a) 驾驶位                                 (b) 副驾位

(c) 右后排

图4 乘员各部位周围空气温度变化

Fig 4 Curves of Air Temperature around the Occupants

由于车内空调采用吹面模式，前排乘员头部区域的空气温度最高，腿部区域的空气温度最低，在整个试验过程中，头部和腿部区域测点的温差最高达到4.5℃；后排乘员头部和上肢区域的空气温差不大，都较脚部区域温度高，但后排上下部温差没有前排位置的温差大，后排上下部最大温差为2℃。由于前排更接近出风口，而后排由于座椅以及其他内饰对空调气流的干扰以及气流流动传热的影响，导致前后排温度分布出现明显差异。由此可见，乘员舱内温度在水平以及垂直方向分布呈现出不均匀性，会造成不同乘坐位置乘员不同身体部位的热感觉以及热舒适性出现差异。在实际工况中，汽车在大多数情况下都是短途出行，85%的汽车行程都在18km以内，时间在15-30min之间，在如此短的时间车内热环境很难达到舒适的稳态环境[20]，故车内热环境从一开始到旅途结束基本都是瞬态变化的。综上可以看出，汽车乘员舱舱内热环境具有瞬态不均匀性，常用的PMV-PPD、EHT、EQT等评价指标难以准确地对其进行评价。

热舒适性主观评价结果分析

在监测乘员舱内各客观参量变化的同时对人体主观热感觉进行评价，并对各乘坐位置的乘员主观打分结果进行平均，图5给出了制热试验过程中各乘坐位置的乘员局部热感觉主观评分均值变化情况。各位置的局部热感觉评分都是从“微凉”逐渐达到“热”或“暖”的状态，总体上是头部热感觉评分最高，躯干以及上肢位置次之，下肢位置热感觉评分最低。该评分规律与乘员舱内空气温度分布基本相同，说明各部位热感觉与该位置的空气温度有极大的相关性，在其它直接参量无法获得时，可以用车室内空气温度来分析车内热舒适性。

在空调制热开始1-3分钟之内，人体各部位热感觉主观评分值出现短暂的下降，特别是前排的驾驶位和副驾驶位。出现该趋势的原因可能是空气流速的影响，在实验开始时由于较大的出风速度，强制对流换热对人体的影响大于车内空气温度升高带来的影响。由此可以看出，在汽车车内这样一个瞬态非均匀热环境中，人体的热感觉存在较明显的局部差异且随着时间动态变化。为了更好地研究汽车乘员舱内热舒适，需要更加准确、实时的动态热感觉评价方法，为汽车车室布置以及空调系统设计提供参考。

(a) 驾驶位                                 (b) 副驾位

(c) 右后排

图5 各位置乘员热感觉评分

Fig 5 Thermal sensation of Each Position Occupants

主客观参量相关性分析

根据汽车乘员舱内热环境和人体各部位热感觉的分析以及相关文献资料[19][21-22]，发现人体热感觉与所处热环境以及个人本身的一些特性有十分显著的相关性。由于人体本身的独特性及唯一性，故无法由人体本身特性来定量研究某热环境下人体热感觉变化情况。为了得到一个适应于普遍人群的热感觉评价方案，对热环境的典型客观参量及人体固有特性与人体局部动态热感觉的联系进行了研究。表3给出了各参量与局部热感觉的Spearman相关系数，可以看到人体局部热感觉与人体各部位周围的空气温度、车内湿度以及黑球辐射温度显著相关，而与个人的基本新陈代谢率以及服装热阻相关性不显著，主要原因是实验过程中基本新陈代谢率以及服装热阻为定值。

表3 各客观参量与各部位热感觉的Spearman相关系数rs

Table 3 Spearman Correlation Coefficient of Objective parameters and the Thermal Sensation of Each Part

| 部位 | 头部 | 躯干 | 右上肢 | 左上肢 | 右下肢 | 左下肢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各部位周围空气温度 | 0.892** | 0.816** | 0.838** | 0.841** | 0.767** | 0.811** |
| 车内湿度 | -0.688** | -0.697** | -0.679** | -0.66** | -0.539** | -0.534** |
| 黑球辐射温度 | 0.834** | 0.769** | 0.814** | 0.822** | 0.73** | 0.734** |
| 人体基本新陈代谢率 | -0.078 | -0.038 | -0.018 | -0.016 | -0.029 | -0.065 |
| 服装热阻 | 0.008 | 0.131* | 0.006 | -0.058 | -0.022 | -0.028 |

注：**在 0.01 级别（双尾），相关性显著；*在 0.05 级别（双尾），相关性显著

基于SVM的乘员局部动态热感觉模型与评价

由于汽车乘员舱热环境的瞬态不均匀性，目前普遍使用的PMV-PDD热舒适评价方法不能准确有效地对车内环境的热舒适性进行评价[13]。采用乘员舱热环境的客观参量对乘员舱内人体动态热感觉进行建模，可避免在没有合适、准确的人体热生理模型时，使用人体生理参数作为自变量[13,19]使得评价受限的问题，从而可以在汽车设计阶段对汽车乘员舱热环境的设计及优化提供指导。

模型建立

影响乘员舱局部热感觉的因素包括：乘员周围的空气温度、空气流速、平均辐射温度、车内湿度、人体新陈代谢、服装热阻以及乘员性别、年龄等。而乘员舱内空气温度与黑球辐射温度具有高度相关性，可能导致多重共线性问题；且试验中人体基础新陈代谢及服装热阻与局部动态热感觉的相关性不显著，但其效应并不能忽略。采用传统的回归建模方式会使得系数估计不稳定，且无法全面考量各因素的影响；而人体主观评分依赖于个人的主观感受，具有很大的随机性。为了更加全面地考虑到各方面因素对人体局部动态热感觉的影响，本文选取能够处理小样本和非线性数据的支持向量机(SVM)，对人体局部动态热感觉进行建模预测。

SVM是建立在统计学习理论基础之上的新一代机器学习算法，对于线性不可分问题，它通过引入核函数，巧妙地解决了在高维空间中的内积运算，从而很好地应用于模式识别、回归估计等问题[23]。目前应用最广泛的核函数是径向基(Radial basis function，RBF)核函数，无论是小样本、大样本、高维、低维情况，RBF核函数均适用，且相对于其它核函数而言需要确定的参数较少，故本文选择使用RBF核函数进行SVM模型的建立。

图6 头部热感觉预测模型参数寻优

Fig 6 The Parameters Optimization Results of Head Thermal Sensation Prediction Model

由于SVM算法本身不能够很好地支持非标准化的数据，同时为了数据处理的方便，加快程序运行的收敛速度，本文对数据进行归一化处理，将样本数据归一到[0,1]之间，并对预测模型的输出结果进行反归一化。

使用径向基核函数分析时，需要确定惩罚参数c和核函数参数g，本文选择使用网格寻优的方法在经验值范围内对c、g进行参数寻优，并使用k折交叉验证方法来验证模型好坏。图6为头部热感觉评价模型寻优结果，表4为最终得到的人体各部位热感觉评价模型c，g参数的具体值。

表4 网格寻优结果

Table 4 The Results of Grid optimization

| 部位 | 头部 | 躯干 | 右上肢 | 左上肢 | 右下肢 | 左下肢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | 1.6245 | 0.70711 | 0.81225 | 0.87055 | 0.57435 | 1.0718 |
| g | 16 | 9.1896 | 7.4643 | 9.8492 | 12.1257 | 12.996 |

将试验得到的有效数据随机选取其中的三分之二作为SVM的训练集样本，其余三分之一作为验证集样本。将温度、相对湿度、平均黑球辐射温度、人体新陈代谢量以及服装热阻作为样本的属性参数，人体局部主观热感觉作为样本的预测对象，根据确定的c，g最优参数，利用svmtrain函数以及训练集样本分别对人体各部位的动态热感觉评价结果进行SVM建模。

利用建立的各部位热感觉评价模型对训练集样本的热感觉进行预测评分，图7给出了预测结果与试验结果对比情况。虽然头部、躯干、右上肢、左上肢、右下肢和左下肢少量样本的预测值与实际值存在偏差，但模型预测趋势与主观评价试验实测趋势基本一致。

(a) 头部热感觉训练集的预测结果                 (b) 躯干热感觉训练集的预测结果

(c) 右上肢热感觉训练集的预测结果                (d) 右下肢热感觉训练集的预测结果

图7 各部位热感觉训练集预测结果(添加了X轴坐标轴标题)

Fig 7 Prediction Results of Each Part Thermal Sensations’ Training Sets

采用均方根误差(MSE)和可决系数(R2)对支持向量机的预测效果进行量化分析。MSE值越小，说明评价预测模型描述试验数据具有更好的精确度；R2值越接近于1，说明拟合的相似程度越高。从训练集的SVM模型预测结果准确性分析表5可以看出，训练集的头部、躯干、右上肢、左上肢、右上肢和左下肢评价模型的MSE均小于0.01，R2均大于0.85。说明各局部动态热感觉评价模型针对训练集的预测误差小，拟合度高。

表5训练集的SVM模型预测结果准确性分析

Table 5 Accuracy Analysis of Training Sets’ SVM Model Prediction Results

| 部位 | 头部 | 躯干 | 右上肢 | 左上肢 | 右下肢 | 左下肢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 0.002 | 0.0042 | 0.0085 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0035 |
| R2 | 0.9625 | 0.9386 | 0.8808 | 0.9249 | 0.9362 | 0.9511 |

评价模型验证

SVM人体局部动态热感觉评价模型针对训练集的预测效果良好，为了进一步验证模型的有效性，选取试验值的非训练集数据来进行验证。图8的结果显示，在90%以上的头部和躯干热感觉样本中，预测和实测的热感觉评分之间的差异小于±1；而对于四肢热感觉，85%以上样本的预测和实测热感觉评分之间差异小于±1。

(a) 头部                                          (b) 躯干

(c) 右上肢                                 (e) 右下肢

图8 预测值和实测各局部动态热感觉之间的比较(TS为热感觉评分实测值)

Fig 8 Comparison between Predicted Values and Measured Values of Local Dynamic Thermal Sensations

由验证集的预测结果准确性分析表6，可见验证集的MSE均小于0.05， R2均大于0.7，预测误差依旧较小，拟合度较高，说明SVM模型可以用于人体各部位动态热感觉预测。

表6 验证集的SVM模型预测结果准确性分析

Table 6 Accuracy Analysis of Verification Sets’ SVM Model Prediction Results

| 部位 | 头部 | 躯干 | 右上肢 | 左上肢 | 右下肢 | 左下肢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 0.0085 | 0.0115 | 0.0177 | 0.0154 | 0.0165 | 0.0136 |
| R2 | 0.81 | 0.8065 | 0.7791 | 0.7745 | 0.7289 | 0.8088 |

结论

本文针对汽车乘员舱内乘员局部动态热感觉进行了空调最大制热工况下的乘员热感觉主客观试验，得到了在空调最大制热状况下的乘员舱热环境变化情况以及乘员热感觉的变化情况，并对试验数据进行建模与分析，得到以下结论：

(1)通过对乘员舱内热环境分析发现，汽车乘员舱热环境分布具有瞬态不均匀性。

(2)由人体局部热感觉的变化情况，发现汽车乘员舱内各位置乘员的各部位动态热感觉与客观参量具有显著相关性。

(3)利用支持向量机方法，建立了人体局部动态热感觉评价模型，并对评价模型进行了验证，证实该模型可以有效地预测车内人体的局部动态热感觉。

[参考文献] (References)

[1] 邓志勇, 兰凤崇, 陈吉清, 等. 多因素耦合的多层结构传热模型及车舱内动态传热特性[J]. 机械工程学报, 2019, 55(06): 145-155.
[2] ZHANG H, DAI L, XU G, et al. Studies of air-flow and temperature fields inside a passenger compartment for improving thermal comfort and saving energy. Part I: Test/numerical model and validation[J]. Applied Thermal Engineering, 2009, 29(10): 2022-2027.
[3] 张文灿, 陈吉清, 兰凤崇. 太阳辐射下车窗玻璃特性对车内温度场的影响研究[J]. 机械工程学报, 2011, 47(22): 119-125.
[4] ALAHMER A, MAYYAS A, MAYYAS A A, et al. Vehicular thermal comfort models; a comprehensive review[J]. Applied Thermal Engineering, 2011, 31(6-7): 995-1002.
[5] DANCA P, VARTIRES A, DOGEANU A. An Overview of Current Methods for Thermal Comfort Assessment in Vehicle Cabin[J]. Energy Procedia, 2016, 85: 162-169.
[6] FANGER P O. Assessment of man's thermal comfort in practice[J]. Occupational and Environmental Medicine, 1973, 30(4): 313-324.
[7] 张炳力, 薛铁龙, 胡忠文. 基于PMV-PPD与空气龄的轿车乘员舱内热舒适性分析与改进[J]. 汽车工程, 2015, 37(08): 951-958.
[8] LEE D W. Impact of a three-dimensional air-conditioning system on thermal comfort: An experimental study[J]. International Journal of Automotive Technology, 2015, 16(3): 411-416.
[9] MOON J H, LEE J W, JEONG C H, et al. Thermal comfort analysis in a passenger compartment considering the solar radiation effect[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2016, 107: 77-88.
[10] SCHIAVON S, MELIKOV A K. Energy saving and improved comfort by increased air movement[J]. Energy and Buildings, 2008, 40(10): 1954-1960.
[11] MARIALENA NIKOLOPOULOU N B, KOEN STEEMERS. Thermal comfort in outdoor urban spaces_ Understanding the Human parameter[J]. Solar Engery, 2001, 70(3): 227-235.
[12] LAI D, ZHOU X, CHEN Q. Modelling dynamic thermal sensation of human subjects in outdoor environments[J]. Energy and Buildings, 2017, 149: 16-25.
[13] WYON D P, LARSSON S, FORSGREN B, et al. Standard procedures for assessing vehicle climate with a thermal manikin[C]. SAE Technical Paper 890049, 1989.
[14] HUIZENGA C, HUI Z, ARENS E. A model of human physiology and comfort for assessing complex thermal environments[J]. Building and Environment, 2001, 36(6): 691-699.
[15] MCGUFFIN R. Modeling of human thermal comfort[J]. SAE transactions, 2001: 2272-2295.
[16] ZHANG H, ARENS E, HUIZENGA C, et al. Thermal sensation and comfort models for non-uniform and transient environments: Part I: Local sensation of individual body parts[J]. Building and Environment, 2010, 45(2): 380-388.
[17] HEPOKOSKI M, CURRAN A, GULLMAN S, et al. Coupling a Passive Sensor Manikin with a Human Thermal Comfort Model to Predict Human Perception in Transient and Asymmetric Environments[J]. SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, 2017, 10(1): 135-140.
[18] ZHOU X, LAI D, CHEN Q. Experimental investigation of thermal comfort in a passenger car under driving conditions[J]. Building and Environment, 2019, 149: 109-119.
[19] CHENG Y, NIU J, GAO N. Thermal comfort models: A review and numerical investigation[J]. Building and Environment, 2012, 47: 13-22.
[20] J. Rugh, V. Hovland. National and world fuel savings and CO2emissionreductions by increasing vehicle air conditioning COP[J]. Proceedings from the2003 Alternate Refrigerant Systems Symposium in Phoenix, AZ (2003).
[21] HINTEA D, KEMP J, BRUSEY J, et al. Applicability of thermal comfort models to car cabin environments[C]// Applicability of thermal comfort models to car cabin environments. 2014 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). IEEE,1: 769-776.
[22] MAO Y, WANG J, LI J. Experimental and numerical study of air flow and temperature variations in an electric vehicle cabin during cooling and heating[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 137: 356-367.
[23] 克里斯特安尼, 李国正, 王猛,等. 支持向量机导论[M]. 电子工业出版社, 2004.

基金项目：国家自然科学基金资助项目(51275540)

作者简介：杨洁(1994-)，女，主要研究方向：汽车热管理及热舒适性研究

通信联系人：贺岩松(1968-)，男，教授、博导，主要研究方向：车辆振动与噪声控制、车辆舒适性主/客观评价. E-mail: hys68@cqu.edu.cn